تولید آهن اسفنجی به روش پرد(PERED)

این روش از جدیدترین روش‌های احیای مستقیم به حساب می‌آید که توسط متخصصان ایرانی در شرکت آلمانی ابداع و بنام PERED برگرفته از عنوان Persian Reduction ثبت شد. ایده ساختار این فرآیند نزدیک به دو روش میدرکس و HYL-ZR است.

فرآیند احیای مستقیم پرد گندله‌های اکسید آهن را به آهن اسفنجی تبدیل می‌کند که برای فولاد سازی با کیفیت بالا مفید است.

کوره احیای استوانه ای از یک جریان فرآیند پیوسته با بازدهی بالا استفاده می‌کند.

اکسید آهن از مخزن تغذیه کوره احیا توسط نیروی جاذبه و از طریق یک لوله عایق شده توسط گاز آب‌بندی به لوله‌های توزیع کننده و از آنجا به کوره احیا شارژ می‌شود.

در کوره گندله‌ها در اثر نیروی وزن و با کمک فیدر ارتعاشی و Burden Feeder ها به سمت پایین حرکت کرده و توسط تماس مستقیم با جریان مخالف گازهای احیاکننده در منطقه احیا به فلز آهن تبدیل می‌شوند.

کوره استوانه ای به سه منطقه با سیستم گاز مجزا تقسیم می‌شود: منطقه بالایی برای احیا، منطقه انتقالی برای کربن دهی  و منطقه پایینی برای خنک کردن.

کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش پرد از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده است:

الف) سیستم حمل و نقل مواد Material Handling System

ب) ناحیه مرکزی Core Area

ج) واحد عملیاتی آبی Water Treatment

سیستم حمل و نقل مواد به سه بخش: ۱- تخلیه بار و انباشت و برداشت ۲- انتقال اکسید آهن به کوره ۳- انتقال محصول از کوره به سیلوهای ذخیره، تقسیم می‎شود.

تجهیزات و سازه‌های اصلی این بخش شامل نوار نقاله‌ها، برج‌های انتقال، مخازن و سیلوهای ذخیره مواد، فیدرها و سرندها و همچنین سیستم توزین نوار مقاله است.

ناحیه مرکزی شامل واحد های زیر است:

الف) کوره که عمل احیای اکسید آهن در آن انجام می‌شود.

ب) ریفرمر که گاز احیا در آنجا تولید می‌شود.

پ) واحد بازیابی گرما که از گرمای حاصل از سوختن سوخت مشعل‌های ریفرمر برای تولید و پیش گرم کردن گاز تغذیه و همچنین پیش گرم کردن هوای مورد استفاده در مشعل های اصلی استفاده می‌کند.

ت) بلوور که عمده کمپرسورها و دمنده‌های مورد استفاده در فرآیند احیا در این ناحیه قرار دارند و همچنین داکت‌ها و لوله‌های انتقال از این ناحیه عبور می‌کنند.

ج) اتاق کنترل که وظیفه کنترل سیستم های برقی و ابزار دقیق را بر عهده دارد.

چ) واحد عملیات آبی وظیفه تامین و تصفیه آب مورد استفاده در قسمت‌های مختلف فرآیند احیا را بر عهده دارد.

ح) واحدهای جانبی کارخانه احیا شامل سیستم‌های غبارگیر و واحد بریکت سازی است.

خ) غبارگیرها گرد و غبار ناشی از انتقال مواد و همچنین واحدهایی که تولید غبار میکنند را برطرف می‌کند.

د) در واحد بریکت‌سازی، ریزدانه‌های آهن اسفنجی به خشته تبدیل می‌شوند تا قابل استفاده در واحد ذوب شوند.

منبع:‌آهن مجد فراز